附件二

# 采购惠州开放大学精品课录播室、直播室信息化设备

报 价 文 件

报价单位：

2024年xx月xx日

目  录

一、报价书………………………………………………………………1

二、企业营业执照复印件………………………………………………3

报 价 书

惠州开放大学：

1、根据贵单位《采购惠州开放大学精品课录播室、直播室信息化设备询价函》，经研究，我司愿意以总价XXX元（详见报价清单）为贵单位提供产品，并完全响应该询价函要求的服务内容。

2、我司在此声明，所递交的报价书及有关资料内容完整、真实和准确。

报价企业：

企业地址：

法定代表人或其委托代理人： 这里是签字（签字或盖章）

联系电话：

电子邮箱：

日期： 2024年   月   日

惠州开放大学精品课录播室、直播室信息化设备

报价清单

| 名称 | 规格型号 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录播主机 | 1、 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、支持≥4 路 SDI in；≥2 路 HDMI in、其中一路 HDMI 采集支持 4K 分辨率采集，同时支持≥两路 HDMI 信号采集，支持教学中操作大屏时全自动跟踪切换；支持≥3 路 HDMI out；支持内置≥ 6 口交换机、 其中 4 路支持 POE，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图） 3、▲控制接口 ≥6 路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源。投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图） 4、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选； 5、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 6、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 7、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 8、提供国家强制节能认证证书复印件，加盖厂家公章； 9、依据YD/T 1058-2015标准检测，噪声监测≤20dB； 10、为保障录播系统所录制文件完全符合唇音同步需求，要求系统音视频相对延迟≤40ms。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 录播主机系统软件 | 1、 录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播软件支持国产操作系统，如UOS等； 2、 系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示，并支持日志功能，方便系统维护； 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式、VGA图像微调等功能； 4、 系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 5、 ▲支持 6 路流媒体图像设置，每一路均支持 RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等；支持同 时多平台直播推流；支持电影模式、资源模式或电影加资源混合模式直播，最大支持 6 路直播推流；投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图） 6、 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止，直播码率可调； 7、▲录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面；投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图） 8、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 智能行为识别软件 | 1、支持教室讲台、学生区域侦测区绘制，实现录播主机全自动跟踪切换； 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换； 3、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面； 4、 要求提供行为识别软件著作权证书。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 多媒体导播控制平台软件 | 1、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式；可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播 2、 实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S； 3、 支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用； 4、 支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、VGA画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制； 5、 在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成; 6、 支持不少于14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效； 7、支持PVM和PGM窗口，录制时可以再PVM通道完成对视频的编辑，支持添加字幕、台标、设置画中画、片头片尾等，设置完成后可在PVM通道预览效果，然后知己推送到PGM通道进行录制和直播； 8、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景； 9、本地导播界面下可以直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局设置； 10、 要求提供多媒体导播控制平台软件著作权证书； 11、要求多媒体导播控制平台软件支持国产操作系统； |  | 1 | 套 |  |  |
| 音频处理器 | 1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3、6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 4、3路Line-IN输入 5、3路Line-OUT输出 6、6路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 10、智能混音功能，保证音质清晰干净； 11、NOMA功能～根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 12、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 13、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； |  | 1 | 台 |  |  |
| 指向麦克风 | 1、频率响应 100Hz～18KHz 2、灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3、指向特性 超心型 ≤135° 4、输出阻抗 200Ω±30% 5、输出幅度 Max 300mV 6、最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7、动态范围 76dB（A） 8、信噪比 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 9、幻象供电 直流48V 10、输出连接器 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C 11、附属品 防风海绵罩 |  | 6 | 台 |  |  |
| 音箱 | 适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。额定功率：65W；最大功率：200W； |  | 2 | 台 |  |  |
| 功放 | 适用于多媒体课室、小型会议室；额定功率：2×65W /8Ω；最大功率：2×130W/8Ω ； |  | 1 | 台 |  |  |
| 无线话筒 | 含领夹麦克风、手持麦克风、接收器各一台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 高清全景摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路, USB 2.0； 15、工作输入电压DC 12V； 16、工作温度 -10 ~ 40° C； 17、功耗≤12W。 18、设备支持长时间运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥250,000小时 |  | 2 | 台 |  |  |
| 高清特写摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥20X光学变焦, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 9、水平视场角60.7° ~ 3.36°、垂直视场角34.1° ~ 1.89°；提供具备CNAS、CMA、ILAC等标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路, USB 2.0； 15、工作输入电压DC 12V； 16、工作温度 -10 ~ 40° C； 17、功耗≤12W。 18、设备支持长时间运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥250,000小时。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 可视化控制面板 | 1、▲液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口；(要求提供设备图片或彩页） 2、支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口 3、 系统要求支持安卓7.0以上操作系统。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 互动课堂控制软件 | 一、系统配置 1、系统配置，支持输入录播用户名，密码，IP进行录播设备绑定。 2、支持设定锁屏密码，防止随意操作。 3、支持录播设备配置的资源平台以及互动平台地址的同步显示。 4、支持当前教室计划课程列表显示。 二、常规模式 1、支持常规录播控制，如录制、暂停、停止。 2、支持导播模式选择，如自动导播，自动导播（屏蔽学生），以及手动导播（老师全景、学生全景、PPT）等，； 3、支持对录播进行远程关机。 4、预留与第三方中控、物联等对接接口，可实现如声音控制、信号切换等功能。 5、支持录制课程中导播画面的预览。 三、互动模式控制 1、支持使用邀请码加入到已经创建的互动课程中，能够根据邀请码识别教室角色； 2、支持课表方式加入互动课堂，当前教室有互动课计划时，可查看到课程信息，并可一键加入互动课堂； 3、支持临时创建互动课程、设定课程属性，如课程名称、老师名称、控会密码、是否开启录制和直播、双流或者单流选择等；支持通讯录查询，支持保存历史呼叫记录，方便快速建课； 4、主讲教室可设定互动课堂模式为课间休息状态，此时主讲仍可观看听讲教室的动态画面，其他教室录播设备主流输出的画面静止，并且全体静音； 5、互动课堂支持自由讨论模式，各参与方显示主讲和听讲的4等分屏画面，各听讲教室麦克风全部开启，可自由互动交流； 6、当主讲选定某间教室发言时，主讲教室可以观看发言教室全屏画面，非发言教室可以观看主讲+发言教室的两分屏画面； 7、听讲和旁听支持当前课程信息显示，如课程名称、主讲老师、当前教室的类型，以及课程模式等；可一键加入、退出课堂，发言申请等； 8、支持标准H.323或SIP，以及对接第三方互动终端模式切换； |  | 1 | 套 |  |  |
| 电源管理器 | 1.采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质 2.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 3.整机容量63A ，配置德力西双极63A空开 4.共提供8+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能； 5.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232及RS485串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； |  | 1 | 台 |  |  |
| 导播控制键盘 | 1、 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可使用； 2、 导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。 3、 导播控制键盘支持不少于5种画面布局的按键切换，支持不少于4种特效的按键切换。 4、 导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 显示器 | 55寸 |  | 2 | 台 |  |  |
| 交换机 | 16口千兆交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 机柜 | 22U标准机柜 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 合计（含税）： |  |  |  |  |  |

二、企业营业执照复印件